ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЯЮ

на строительство объекта: Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта и закрытой автомобильной парковкой в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска. Жилой дом № 20.

| № п/п |  |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о проекте строительства |  |  |  |
|  | Результат экспертизы проектной документации | 1) Положительное заключение государственной экспертизы № 4-1-1-0192-14 утверждено 02.06.2014 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром; 2) Положительное заключение государственной экспертизы № 24-2-1-2-0070-16 утверждено 03.03.2016 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром |  |
|  | Разрешение на строительство | № RU-24308000-702014 от 05.11.2014 (в редакции от 08.04.2016г.) выдано Администрацией города Красноярска |  |
| 1.3. | Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Жилой дом № 20 запроектирован сложного очертания в плане, разделен деформационными швами на 3 секции. Секции здания блокируются друг с другом торцевыми стенами. Этажность жилого дома № 20 - 19, количество этажей – 20 (18 этажей жилых, а также один технический этаж, один подвальный этаж). Высота первого этажа и высота типового этажа 2,8 м, подвального этажа – 2,5 м, чердака – 2,4 м. Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается выбранной конструктивной схемой – безригельный связей каркас, за счет совместной работы диафрагм, ядра жесткости с монолитными перекрытиями и колоннами здания, жестко заделанными в фундаментную плиту. Стены подвала железобетонные монолитные. Для защиты подвала и плиты подвала от воздействия грунтовых вод предусмотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию боковой поверхности фундаментов. Колонные железобетонные монолитные. Плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные. В зоне продавливания предусмотрена установка каркасов. По наружной поверхности плиты перекрытия подвала и стен подвала до поверхности земли предусмотрена защита от радона в виде одного направляемого слоя техноэластана. Ограждающие конструкции приняты самонесущие кирпичные с навесным вентилируемым фасадом из керамогранитных плит. Внутренние межквартирные перегородки и внутриквартирные перегородки выполняются из кирпича. В каждой секции жилого дома предусмотрено два пассажирских лифта грузоподъемностью 500 и 1000 кг. Мусоропровод предусмотрен в каждой секции жилого дома № 20 и выполнен из нержавеющей стали с обособленным входом. На верхней части мусоропровода установлено зачистное устройство. Кровля – плоская, совмещенное покрытие с организованным внутренним водостоком. Оконные и дверные балконные блоки предусмотрены их ПВХ профилей. Наружные двери – стальные. Внутренние – деревянные. Входные двери в квартиры – стальные. Предусмотрены светопрозрачные ограждения балконов и лоджий из алюминиевых профилей. Первый этаж секции 1 жилого дома № 20 предназначен для размещения двух встроенных нежилых помещений культурно-досугового назначения. В каждое учреждение предусмотрен обособленный вход. Доступ жилой части каждой блок-секции жилого дома № 20 осуществляется через лестнично-лифтовый блок с устройством обособленных входов в лестничную клетку и лифтовый холл. |  |

Генеральный директор

ООО «Белые росы»		               ________________  Михирев А.В. «04» марта 2016 года

подпись

М.П.