ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство объекта: «Многоэтажные жилые дома и инженерное обеспечение в квартале № 1 жилого района «Серебряный» в г. Красноярске. I очередь строительства. Жилой дом № 1» по строительному адресу: г. Красноярск, Октябрьский район

| № п/п |  |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о проекте строительства |  |  |  |
| 2.1. | Результат государственной экспертизы проектной документации | 1) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0001-15 утверждено 25.06.2015 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром; 2) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0001-16 утверждено 15.11.2016 директором ООО «КРАССЕТИ» В.С.Владимировой |  |
| 2.3. | Элементы благоустройства | Проектом предусмотрен необходимый набор площадок для отдыха, игр и занятий спортом. Относительно жилого дома, площадки общего пользования (детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки и хозяйственные) расположены на расстоянии не менее нормируемого. Благоустройство территории предусматривает асфальтобетонное усовершенствованное двухслойное покрытие проездов и парковок; асфальтобетонное – тротуаров, площадок для отдыха, хозяйственных площадок и отмостки; песчаное - детских и спортивных площадок. Проектом предусмотрены парковочные места. |  |
| 2.4. | Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Проектируемый многоквартирный жилой дом № 1 со встроенными помещениями общественного назначения - отдельно стоящий, в плане прямоугольный, состоящий из трёх прямоугольных в плане секций. Количество этажей объекта капитального строительства – 21 этаж, в т.ч: цокольный этаж (техническая часть; встроенные помещения общественного назначения); с первого по девятнадцатый этаж (включительно) – помещения жилого, вспомогательного и технического назначения. Над девятнадцатым этажом предусмотрено устройство «тёплого» чердака. Высота этажей жилого дома № 1: цокольный этаж –3,05 м (техническая часть); 3,02 м (встроенные нежилые помещения); первый этаж - девятнадцатый этаж (включительно) – 2,8 м; верхний технический этаж – 2,4 м в чистоте (от пола до потолка). В технической части цокольного этажа размещаются технические помещения здания. Доступ в техническую часть цокольного этажа, каждой секции, предусмотрен по двум наружным открытым лестницам. В цокольной части здания размещаются встроенные нежилые помещения культурно - досугового учреждения. Первый этаж каждой секции предназначен для размещения одноуровневых квартир, входной группы жилой части здания, мусоросборной камеры. С первого по девятнадцатый этаж (включительно) в каждой секции расположены одноуровневые квартиры. Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. Верхний технический этаж (теплый чердак), предназначен для размещения помещений технического назначения здания. Кровля основной части здания – плоская, неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего водоотвода. Кровля лестнично-лифтового узла здания – плоская, неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного организованного водоотвода. Покрытие кровли - двухслойный гидроизоляционный ковёр из рулонных материалов. Выход на кровлю здания осуществляется из лестничной клетки каждой секции. Доступ на кровлю лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой наружной лестнице. Проектной документаций предусматривается устройство лестничной клетки и установка в каждой секции жилого дома № 1 двух лифтов с машинным помещением грузоподъемностью 630 кг и 400 кг. Один из лифтов предназначен для перевозки пожарных подразделений, в котором предусматривается возможность транспортирования спасаемых людей на носилках. Лестница разработана в сборно-монолитном исполнении, лестничные марши - сборные по чертежам разработки КЖБМК. В каждой секции жилого дома № 1 проектом предусмотрена система организованного мусороудаления. Ограждения балконов высотой 1200 мм, выполнено решетчатым. Конструкции козырьков – стальные. Проектным решением предусмотрена облицовка жилого дома № 1 навесной фасадной системой «Тимспан» с использованием в качестве облицовочного материала керамогранитных плит, согласно согласованного цветового решения. Светопрозрачные конструкции жилого дома № 1 изготавливаются из алюминиевых прессованных профилей с окрашенной порошковыми красками наружной поверхностью. В качестве основных несущих стоек применяются профиля. Светопрозрачные конструкции балконов представляет собой рамную систему, образованную алюминиевыми профилями стоек и ригелей с распашным открыванием створных элементов. Наружные стены - система вентилируемого навесного фасада (основной объём здания). Система наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из толстослойной штукатурки по стальной армирующей сетке (стены в объёме остеклённых балконов и лоджий). Ограждения балконов и лоджий - металлический профиль. Остекление балконов и лоджий - профиль алюминиевый, окрашенный в белый цвет в заводских условиях, заполнение - стекло листовое. Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. Открывание фрамуг, поворотно-откидное, поворотное (распашное), микропроветривание. Блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением светопрозрачной части двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием и глухой части трехслойными панелями с утеплителем. Открывание - поворотное (распашное). Блоки дверные внутренние стальные. Блоки дверные, металлические, противопожарные. Блоки дверные внутренние, деревянные, распашные, остекленные и глухие. Входные двери в жилую часть здания укомплектованы домофонной связью. Конструктивная схема здания – каркасная. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы колонн, жесткого диска монолитного перекрытия, диафрагм жесткости и ядра жесткости. Сопряжение колонн с фундаментом предусмотрено жестким. Стены подвала железобетонные монолитные. Для защиты стен подвала и плиты подвала от воздействия грунтовых вод предусмотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию боковой поверхности стен. Колонны железобетонные монолитные. Плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные. В зоне продавливания предусмотрена установка каркасов. По наружной поверхности плиты перекрытия подвала предусмотрено выполнить горизонтальную оклеечную гидроизоляцию. Диафрагмы и ядро жесткости запроектированы из бетона. Ограждающие конструкции приняты самонесущие кирпичные. Внутренние межквартирные перегородки и внутриквартирные перегородки выполняются из камня. |  |
| 2.5. | Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общее количество квартир – 551 штука Общее количество нежилых помещений – 9 штук |  |
|  | Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей | 1-комнатных квартир 323 штуки, в том числе: 17,3 м2 – 14 шт.; 17,6 м2 – 42 шт.; 17,7 м2 – 2 шт.; 17,9 м2 – 5 шт.; 18,1 м2 – 9 шт.; 18,3 м2 – 1 шт.; 18,5 м2 – 3 шт.; 18,7 м2 – 16 шт.; 18,8 м2 – 14 шт.; 19,0 м2 – 6 шт.; 19,4 м2 – 2 шт.; 26,3 м2 – 14 шт.; 26,7 м2 – 30 шт.; 26,8 м2 – 30 шт.; 27,1 м2 – 1 шт.; 27,2 м2 – 8 шт.; 27,3 м2 – 8 шт.; 27,6 м2 – 2 шт.; 27,8 м2 – 2 шт.; 30,8 м2 – 14 шт.; 31,0 м2 – 14 шт.; 31,1 м2 – 16 шт.; 31,2 м2 – 15 шт.; 31,3 м2 – 6 шт.; 31,4 м2 – 3 шт.; 31,5 м2 – 2 шт.; 31,6 м2 – 3 шт.; 31,7 м2 – 2 шт.; 32,0 м2 – 1 шт.; 33,7 м2 – 12 шт.; 33,8 м2 – 16 шт.; 34,0 м2 – 4 шт.; 34,3 м2 – 6 шт. 2-комнатных квартир 171 штука, в том числе: 31,4 м2 – 28 шт.; 31,5 м2 – 4 шт.; 31,6 м2 – 4 шт.; 31,8 м2 – 2 шт.; 38,4 м2 – 36 шт.; 38,5 м2 – 8 шт.; 38,7 м2 – 6 шт.; 38,9 м2 – 4 шт.; 39,0 м2 – 1 шт.; 39,3 м2 – 2 шт.; 43,8 м2 – 14 шт.; 44,1 м2 – 14 шт.; 44,2 м2 – 16 шт.; 44,3 м2 – 2 шт.; 44,6 м2 – 18 шт.; 44,8 м2 – 5 шт.; 45,1 м2 – 5 шт.; 45,4 м2 – 1 шт.; 45,58 м2 – 1 шт. 3-комнатных квартир 38 штук, в том числе: 53,9 м2 – 8 шт.; 54,1м2 – 6 шт.; 54,4 м2 – 1 шт.; 54,5 м2 – 3 шт.; 54,7 м2 – 1 шт.; 69,0 м2 – 8 шт.; 69,1 м2 – 8 шт.; 69,3 м2 – 2 шт.; 69,6 м2 – 1 шт. 4-комнатных квартир 19 штук, в том числе: 72,7 м2 – 8 шт.; 72,8 м2 – 6 шт.; 73,0 м2 – 2 шт.; 73,2 м2 – 2 шт.; 73,4 м2 – 1 шт. Культурно-досуговых учреждений 9 штук, в том числе: 41,7 м2 – 1 шт.; 47,6 м2 – 1 шт.; 48,1 м2 – 1 шт.; 52,1 м2 – 1 шт.; 61,0 м2 – 1 шт.; 65,0 м2 – 1 шт.; 76,0 м2 – 1 шт.; 76,4 м2 – 1 шт.; 88,1 м2 – 1 шт. |  |

Директор ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ»             ________________    Кускашев Р.А.        «19» декабря 2016 года

М.П.